威远县高石镇2024年油菜产能提升（设备采购）项目询价公告

各潜在供应商：

- 威远县高石镇2024年油菜产能提升（设备采购）项目实施方案已由威远县人民政府批复，根据我单位工作安排，拟采购威远县高石镇2024年油菜产能提升设备，现需获取合理设备价格（详见附件）。报价应包含货款、税费、运费（地址在威远县高石镇止马村）、安装、调试、操作技术培训等，请各潜在供应商积极、合理、如实的填写报价，并将报价函、报价清单和营业执照复印件加盖公章后的纸质版于2025年11月19日17:00前反馈给威远县高石镇人民政府。

- 联系人：蔡洪  18581905315

附件：1.报价函

2.威远县高石镇2024年第一批中省财政衔接资金（设备采购）项目报价清单

威远县高石镇人民政府

2025年11月13日

- 附件：

1、报 价 函

致：威远县高石镇人民政府

我公司已知悉了  威远县高石镇2024年油菜产能提升（设备采购）项目  询价公告的全部内容，报价为人民币（大写）:              （小写：¥       元），本公司保证所提供的全部报价和文件的真实性、合法性和有效性。

- 供应商名称（加盖公章）：

- 联系人：

- 联系方式：

- 日期：

- 2、威远县高石镇2024年油菜产能提升（设备采购）项目报价清单

| 序号 | 产品名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 技术参数 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平地机 | 1 | 台 | 1、型式：伸缩型 2、结构形式：牵引式 3、轮胎数量：2个 4、控制方式：卫星控制 5、外形尺寸：3400×3600×1350(±3%） 6、轮胎型号规格：225/60R16 7、平地铲高度：≥750mm 8、平地铲最大提升高度：≥250mm 9、最大工作幅宽：≥2500mm-3500mm 10、配套拖拉机功率：≥88.2~102.9 KW 11、配套拖拉机动力输出轴转速：≥540/720r/min ★12、提供国家认可的第三方检测机构出具的鉴定证书复印件佐证。 |  |
| 2 | 轮式拖拉机 | 1 | 台 | 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥4690×2200×3200 mm（至空滤顶端）；≥4690×2200×3100 mm（其他状态） 2.最大配重质量（前/后）：400kg/150kg 3.型式：六缸直列、高压共轨、增压中冷 4.标定功率：110.9 kW 5.额定转速：2200 r/min 6.变速箱档数（前进/倒退）：12F+4R或24F+8R（选装爬行档） 7.速度范围：前进：2.25–30.55 km/h，倒退：4.85–14.26 km/h 8.轮胎规格：前轮：14.9-26（标准）、12.4-26（水田轮）后轮：18.4-38（标准）、18.4-34（蔗田轮） 9.轮距可调：前轮距：1563–2001 mm 后轮距：1576–2276 mm 10.最小离地间隙：470mm（前桥下瑞） 11.最小转向圆半径：6.5±0.2 m 12.动力输出轴型式：后置独立 13.动力输出转速：540/1000 r/min（选装 540/720、720/1000、650/720） 14.动力输出轴功率：93.8kW 15.耕深控制方式 位控制、浮动控制 |  |
| 3 | 地磅称 | 1 | 套 | 1.外形尺寸：宽×长：≥3.0m×12m 2.称量范围：0 ~ 120 吨 3.最大称重量：120 吨 4.最小称重量：200 千克 5.分度数：6000 6.分度值：10 千克 7.称重精度等级：国家 III 级 8.仪表分度数：≥10000 9.分辨率：1/10000 10.相对湿度：0 ~ 95% RH（非冷凝） 11.控制器工作温度：-30℃ ~ +50℃（适用于恶劣环境） 12.传感器工作温度：-40℃ ~ +70℃（适用于恶劣环境） 13.存储温度：-30℃ ~ +50℃（适用于恶劣环境） ★14.传感器防护等级：IP69（防尘防水，适合高湿、多尘环境）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告报告复印件佐证） ★15.秤台安全过载能力：≥130%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告报告复印件佐证） ★16.传感器极限过载能力：≥200%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告报告复印件佐证） 17.传感器数量：8只 ★18.非线性误差：≤0.01% F.S（满量程）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告报告复印件佐证） ★19.零点温度漂移：≤ (10 ppm × 空秤载荷 + 0.2 μV)/℃（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告报告复印件佐证） 20.传感器输出信号类型：数字信号 21.仪表接收信号类型：数字信号 ★22.输入灵敏度：≥0.1 mV/V（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告报告复印件佐证） 23.传输距离：最大1000米 ★24.无故障运行时间：≥35000小时（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告报告复印件佐证） 25.显示屏类型：电阻式触摸屏 + LCD ★配置:电脑一套（电脑为台式电脑，显示器尺寸为23.8英寸液晶显示器）、针式打印机一套、智能称重管理系统一套、称主体一套，包含全部线缆及基础。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 3、营业执照