威远县高石镇2025年产油大县

（设备采购）项目

询价公告

各潜在供应商：

- 威远县高石镇2025年产油大县（设备采购）项目实施方案已由威远县人民政府批复，根据我单位工作安排，拟采购相关设备，现需获取合理设备价格（详见附件）。报价应包含货款、税费、运费（地址在威远县高石镇藕塘村）、安装、调试、操作技术培训等，请各潜在供应商积极、合理、如实的填写报价，并将报价函、报价清单和营业执照复印件加盖公章后的纸质版于2026年03月19日17:00前反馈给威远县高石镇人民政府。

- 联系人：郝女士   18398843623

附件：1.报价函

2.威远县高石镇2025年产油大县（设备采购）项目报价清单

威远县高石镇人民政府

2026年3月13日

- 附件1：

报 价 函

致：威远县高石镇人民政府

我公司已知悉了  威远县高石镇2025年产油大县（设备采购）项目  询价公告的全部内容，报价为人民币（大写）:              （小写：¥       元），本公司保证所提供的全部报价和文件的真实性、合法性和有效性。

- 供应商名称（加盖公章）：

- 联系人：

- 联系方式：

- 日期：

- 附件2：

- 威远县高石镇2025年产油大县（设备采购）项目报价清单

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温循环式干燥机 | ★1、干燥机型式：批式循环式或循环式； 2、干燥工艺：混流； 3、处理品种： 水稻、小麦、玉米、油菜籽等； ▲4、批处理量：≥20吨； ▲5、破碎率增值：≤0.2%； 6、稻谷爆腰率增值：≤1%； ▲7、干燥速率：≥0.7%/h； ▲8、干燥不均匀度：≤0.3%； ▲9、干燥段总高度：3300mm±50mm； 10、安全性能：粉尘浓度≤5mg/m³，噪声≤82dB(A)； 11、能耗类型：天然气，高压自动点火,两段火控制，双风门自动调节。 | 1 | 台 |  |  |
| 低温循环式干燥机 | ★1、干燥机型式：批式循环式或循环式； 2、干燥工艺：横流； - 处理品种：水稻、小麦、玉米等； - ▲4、批处理量：≥20吨； - ▲5、破碎率增值：≤0.2%； - ▲6、干燥速率：≥0.5%/h； - ▲7、干燥不均匀度：≤0.5%； - ▲8.干燥段总高度：1800mm±50mm； - 安全性能：粉尘浓度≤7mg/m³，噪声≤83dB(A)； - 10、能耗类型：天然气，高压自动点火,两段火控制，双风门自动调节。 | 1 | 台 |  |  |
| 湿谷进粮坑 | 1、地坑内空尺寸：≥3m*3m*3m； 2、料斗规格：偏心天方地方型进料斗； 3、料斗采用≥2.5mm热轧钢板、与提升机相连处制作钢板围挡，高度≥1.26m； 4、进料斗内配备防坠钢格栅，采用≥φ16mm圆钢焊接； 5、手动调节阀； 6、此项设备不含地坑土建施工。 | 1 | 套 |  |  |
| 1#粮食提升机 | 1.功能：地坑进清选筛使用； 2.处理量：≥30t/h； 3.高度：≥13m； 4.功率：≥4KW； 5.减速机：≥XWD4-11； 6.机头、机座采用≥3mm热轧板、机筒采用≥1.2mm热轧板、防尘轴承、增强型≥600YP-300皮带、≥DS28工程塑料畚斗； 7.鼠笼自清式防破碎滚筒； 8.登高梯：≥40*80*2.5mm矩管、≥20*1.5mm方管组合焊接； 9.工作平台：≥50*50*2.5mm方管、≥20*1.5mm方管、≥30*1.5mm方管、≥5mm镂空钢网板组合焊接，护栏高≥1.2m； 10.玻璃溜管：框架为≥40#角钢，内衬≥5mm玻璃。 | 1 | 套 |  |  |
| 粮食清选机 | 1.处理量:≥30t/h； 2.清理种类：稻谷、小麦、油菜籽等； 3.双层筛网：筛片≥2mm不锈钢板； 4.机体：国标热轧钢板； 5.振动出粮； 6.除杂：滚动清理与旋风除尘器组合，有效清理粮食灰尘、小杂、大杂； 7.设备功率：滚动≥4kw、风机≥5.5kw、关风器≥2.2kw、振动≥0.15kw； 5.工作平台：≥80*80*2.5mm方管、≥40*80*2.5mm矩管、≥20*1.5mm方管、≥30*1.5mm方管、≥5mm镂空钢网板，组合焊接，护栏高≥1.2m； 8.楼梯：≥40*80*2.5mm方管、≥20*1.5mm方管、≥2.5mm花纹钢板梯步组合焊接； 6.玻璃溜管：框架为≥40#角钢，内衬≥5mm玻璃。 | 1 | 套 |  |  |
| 皮带输送机 | 1.输送量：≥30t/h，带宽：≥500mm，长度：≥4m，功率：≥3KW； 2.机架：≥40*40*2mm方管焊接； 3.架空安装：≥40*80*2.5mm矩管支架； 4.钢制接料斗及出料斗，防止粮食飞溅。 | 1 | 套 |  |  |
| 2#粮食提升机 | 1.功能：清选筛进刮板输送机使用； 2.处理量：≥30t/h； 3.高度：≥13m； 4.功率：≥4KW； 5.减速机：≥XWD4-11； 6.机头、机座采用≥3mm热轧板、机筒采用≥1.2mm热轧板、防尘轴承、增强型≥600YP-300皮带、≥DS28工程塑料畚斗； 7.鼠笼自清式防破碎滚筒； 8.登高梯：≥40*80*2.5mm矩管、≥20*1.5mm方管组合焊接； 9.工作平台：≥50*50*2.5mm方管、≥20*1.5mm方管、≥30*1.5mm方管、≥5mm镂空钢网板组合焊接，护栏高≥1.2m； 10.玻璃溜管：框架为≥40#角钢，内衬≥5mm玻璃。 | 1 | 套 |  |  |
| 刮板输送机 | 1.功能：湿粮进烘干机； 2.输送量：≥30t/h； 3.长度:≥7m； 4.电机：≥4kw； 5.减速机：≥XWD4-29； 6.机体：（宽、高）≥410X320mm,箱体≥2.5mm钢板、盖板≥1.2mm钢板； 7.工作平台：长度≥7m，≥80*80*2.5mm方管、≥40*80*2.5mm方管组合焊接； 8.楼梯：≥40*80*2.5mm方管、≥20*1.5mm方管、≥2.5mm花纹钢板梯步组合焊接； 9.气动阀门：2套，放料口≥400*400mm，直动式，双向气动，含气缸、电磁阀、出粮口集粮器。 | 1 | 套 |  |  |
| 空气压缩机 | 活塞式，380V,功率：≥3KW；额定排气压力：≥0.8MPa；公称容积流量：≥0.36m³/min；储气罐容积：≥0.12m³； | 1 | 台 |  |  |
| 皮带输送机 | 1.功能：烘干机出料使用； 2.带宽：≥650mm（PVC材质环形带），输送量≥50t/h； 3.长度：≥14m，满足功能需求； 4.电机：≥4kw； 5.减速机：≥XWD4-11； 6.箱体式机架：箱体≥1.5mm钢板、顶盖≥1.2mm镀锌板，驱动滚筒≥φ220X6mm； 7.接粮斗：2套，≥920*830*160mm，材质≥1mm冷板，进料口配置缓冲装置，防止粮食飞溅； 8.楼梯：≥40*80*2.5mm方管、≥20*1.5mm方管、≥2.5mm花纹钢板梯步组合焊接； 9.工作平台:长度≥14m，宽度≥0.65m；高度≥5m；材质≥80*80*2.5mm方管、≥40*80*2.5mm矩管、≥20*1.5mm方管、≥30*1.5mm方管、≥5mm镂空钢网板组合焊接，护栏高≥1.2m； 10.出粮口配备手动分料三通，满足装车及钢仓提升机入粮； 11.溜粮管：外层镀锌钢板，内层耐磨板。 | 1 | 套 |  |  |
| 全钢锥底钢板仓 | 1.容积：≥200m³； 2.采用国产优质热镀锌板，双面镀锌量≥275克/㎡，筒仓波纹板采用连轧式一次成型； 3.螺栓采用钢板仓专用防水螺栓； 4.仓顶盖板≥0.75mm；仓壁板6张/层，共7层，从上至下1-5层≥1.0mm，6-7层≥1.5mm排布； 5.仓底≥45°锥斗，焊接式环梁装配； 6.锥底钢板厚度≥4mm,柱腿≥H194x150mm型钢，拉筋≥L63mm等边角钢，螺杆与垫片制成一体，自带密封胶垫，接缝处安装航空胶泥； 7.仓上设置≥4个自然通风孔，带仓内登高梯，含仓门平台及落地楼梯与护笼； 8.出粮口距地面≥1.2米； 9.不含土建基础。 | 1 | 台 |  |  |
| 料位器 | 阻旋式，满仓后自动报警，配一台声光报警装置。 | 1 | 个 |  |  |
| 粮情测温系统 | 每仓三条测温电缆（带钢缆），有线配置，手持式巡检仪一台。 | 1 | 套 |  |  |
| 仓底环形通风 | 镀锌钢板制作，咬口式环形风道、风管、链接法兰、风帽等，通风地笼分布于锥底。 | 1 | 套 |  |  |
| 通风机 | ≥7.5kw离心风机，安装于仓底地面。 | 1 | 台 |  |  |
| 仓顶引风 | 仓顶配置2台引风机，用于吸出仓内潮气。 | 2 | 台 |  |  |
| 进仓斗式提升机 | 1.产量：≥40t/H（稻谷）； 2.高度：≥17米，满足功能需求； 3.功率：≥5.5kW； 4.机头：设置观察窗，头轮采用覆胶工艺； 5.防逆转高强度畚斗带,聚乙烯塑料畚斗 6.机筒：咬边镀锌机筒，壁厚≥2mm，设观察窗、防爆装置、检修口，底部排料闸门，丝杆式张紧装置，镀锌防腐处理； 7.动力部分安装防雨罩，采用螺栓装配，便于拆装。 | 1 | 台 |  |  |
| 提升机井架 | 1.尺寸：≥2.2*2.2m； 2.高度：≥18米； 3.每层设有折返楼梯、休息平台； 4.主架≥L80mm等边角钢，横撑≥L63mm等边角钢，≥1寸扶手，斜拉≥50mm等边角钢，所有踏板平台采用钢格栅板，人员上下检查、检修安全快捷，所有材料采用镀锌防腐处理， | 1 | 座 |  |  |
| 电动三通 | 1.镀锌材料制作，用于分配进粮。 2.功率：≥0.37kW | 1 | 台 |  |  |
| 进仓溜管 | 方型溜管，外壳为镀锌钢板，底部及侧壁装配≥10mm高分子耐磨板，长度满足功能需求。 | 1 | 条 |  |  |
| 溜管悬梯 | 装配式镀锌结构。 | 1 | 条 |  |  |
| 缓冲器 | 安装在仓顶进料口，减缓入粮冲力，减少破碎。 | 1 | 个 |  |  |
| 仓下手电动阀门 | 1.配置丝杠、丝母装置、耐低温接近开关，≥4mm钢板制作。 2.功率：≥0.37kW | 1 | 个 |  |  |
| 移动式皮带输送机 | 1.输送高度：2.3m-5.2m； 2.输送带：≥650mm（三层带）硫化热合连接； 3.配套动力：传动：≥5.5KW；升降：≥2.2KW； 4.线速度：≥1.6m/s； 5.传送滚筒：≥Φ220mm*700mm滚筒表面膛胶、胶层最高部位≥10mm； 6.托辊：≥Φ57mm，壁厚≥3mm，Q235无缝钢管； 7.升降部分必须加装限位安全装置； 8.行走轮：≥Φ650mm汽车专用轮胎； 9.电机采用接触器控制，开关带热保护功能，电源380V； 10.输送量：≥80t/h； 11.长度：≥12米； | 1 | 台 |  |  |
| 辅助设备集成电控系统 | 1.柜体：≥1700*700*400mm； 2.安装方式：落地安装； 3.控制范围：按钮式控制、清选筛、提升机、皮带输送机、刮板输送机、钢板仓、气动阀门等设备自动启停； 4.电缆敷设方式：穿管敷设； 5.成套设备供货、安装、箱体开孔、压铜端子接线及端子外部接线、支架、接地等综合考虑； 6.设备电缆综合考虑； 7.不含设备控制柜引入主电缆。 | 1 | 套 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：1、带★参数必须满足，否则视为无效投标；

- 带▲参数为重点参数，不满足按评分标准扣分；

- 带★、▲参数均需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带CMA标识的检验（测）报告或推广鉴定报告予以佐证，无佐证材料视为不满足。

- 3、营业执照