  - 一、采购标的

  - 包一：应急救援类、常用工具类

| - 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否为强制节能产品 | 是否为环境标志产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 个体防护 | 套 | 216 | 否 | 否 | 工业 |
| - 2 | 灭火器 | 具 | 1010 | 否 | 否 | 工业 |
| - 3 | 救援绳 | 条 | 162 | 否 | 否 | 工业 |
| - 4 | 折叠梯 | 把 | 42 | 否 | 否 | 工业 |
| - 5 | 雨衣雨靴雨伞 | 套 | 347 | 否 | 否 | 工业 |
| - 6 | 口哨 | 个 | 670 | 否 | 否 | 工业 |
| - 7 | 扩音器 | 个 | 81 | 否 | 否 | 工业 |
| - 8 | 警示带 | 盘 | 388 | 否 | 否 | 工业 |
| - 9 | 便携式水泵 | 台 | 20 | 否 | 否 | 工业 |
| - 10 | 油锯 | 台 | 7 | 否 | 否 | 工业 |
| - 11 | 风力灭火机 | 台 | 9 | 否 | 否 | 工业 |
| - 12 | 管带（40型森林水带） | 根 | 185 | 否 | 否 | 工业 |
| - 13 | 救生圈 | 个 | 462 | 否 | 否 | 工业 |
| - 14 | 救生衣 | 件 | 100 | 否 | 否 | 工业 |
| - 15 | 智能飞行救生圈 | 个 | 3 | 否 | 否 | 工业 |
| - 16 | 扩张钳 | 个 | 17 | 否 | 否 | 工业 |
| - 17 | 剪切钳 | 个 | 15 | 否 | 否 | 工业 |
| - 18 | 千斤顶 | 个 | 18 | 否 | 否 | 工业 |
| - 19 | 水枪 | 把 | 17 | 否 | 否 | 工业 |
| - 20 | 水带（65型消防水带） | 盘 | 86 | 否 | 否 | 工业 |
| - 21 | 消防自救呼吸器 | 个 | 360 | 否 | 否 | 工业 |
| - 22 | 灭火毯 | 块 | 26 | 否 | 否 | 工业 |
| - 23 | 消火栓扳手 | 把 | 38 | 否 | 否 | 工业 |

  - 包二：预防保障类

| - 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否为强制节能产品 | 是否为环境标志产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 卫星电话 | 部 | 1 | 否 | 否 | 工业 |
| - 2 | 北斗短报文终端 | 个 | 1 | 否 | 否 | 工业 |
| - 3 | 370mhz对讲机 | 个 | 3 | 否 | 否 | 工业 |
| - 4 | 不锈钢烟感温感枪 | 套 | 24 | 否 | 否 | 工业 |
| - 5 | 测距仪 | 个 | 21 | 否 | 否 | 工业 |
| - 6 | 消火栓测压接头 | 个 | 11 | 否 | 否 | 工业 |
| - 7 | 现场移动照明灯组 | 套 | 6 | 否 | 否 | 工业 |
| - 8 | 大功率应急电源 | 台 | 6 | 否 | 否 | 工业 |
| - 9 | 强光手电筒 | 个 | 198 | 否 | 否 | 工业 |
| - 10 | 发电机 | 台 | 5 | 否 | 否 | 工业 |

  - 包三：救灾物资类

| - 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否为强制节能产品 | 是否为环境标志产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 棉大衣 | 件 | 793 | 否 | 否 | 工业 |
| - 2 | 棉被 | 床 | 780 | 否 | 否 | 工业 |
| - 3 | 棉褥 | 床 | 930 | 否 | 否 | 工业 |
| - 4 | 折叠床 | 张 | 830 | 否 | 否 | 工业 |
| - 5 | 帐篷 | 顶 | 68 | 否 | 否 | 工业 |

- 二★技术要求

  - 包一：应急救援类、常用工具类

| - 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 个体防护 | 1、抢险救援头盔： 1.1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准要求。 1.2、半盔式头盔，颜色：橘红色或者红色，盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。 1.3、头盔粘贴有反光标志，帽壳两侧设有安装通讯、照明等配件的结构，多功能模块化滑轨设计，可自由调整位置，为阻燃尼龙材质，帽箍调节器为旋钮式，下颏带插扣为快脱插扣。 ▲1.4、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3300N,低温预处理最大冲击力≤3350N，浸水预处理≤3300N。 1.5、耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 1.6、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄。 1.7、电绝缘性能：泄露电流≤1mA。 1.8、侧向刚性：帽壳的最大变形≤19mm，卸载后变形≤2mm。 1.9、质量≤0.8kg。 2.护目镜： 2.1、符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》的标准要求。 2.2、护目镜头带用于固定作用的头带应可调节，宽度≥20mm。 2.3、镜片规格长*宽尺寸≥200*50mm。 2.4、耐磨性能：经耐磨试验后，广角散射测量值≤1%。 2.5、镜面需做防雾处理。 3、抢险救援服： 3.1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服》、XF10-2014《消防员灭火防护服》的标准要求。 3.2、颜色：抢险救援防护服主体颜色为桔红色。 3.3、采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗、且具有弹性等性能。克重：（200±10）g/m2。 3.4、衬衫式上衣配长裤设计，立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。前胸设V字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带。 ▲3.5、防护层面料阻燃性能:经向损毁长度≤37mm，纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为≤1s，且无熔融、滴落现象。 ▲3.6、防护层面料断裂强力:经向断裂强力≥910N；纬向断裂强力≥890N。 ▲3.7、防护层面料撕破强力：经向撕破强力≥230N、面料纬向撕破强力≥200N。 3.8、防护层面料接缝强力性能：经向≥750N；纬向≥720N。 3.9、热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。 3.10、防护层面料色牢度：面料的耐摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度≥4级。 ▲3.11、针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm。 3.12、防静电性能：防静电带电量整套≤0.5（μс）。 3.13、质量≤1.5KG。 3.14、整套救援服包含上衣、裤子、腰带。 4.抢险救援手套： 4.1、总体性能符合《XF633-2006消防员抢险救援服装》的标准要求。 4.2、手掌外层采用反绒头层牛皮，手掌指尖一片式翻转手指背，在食指指尖增设触屏功能，内层采用芳纶针织布，加强层采用芳纶耐磨布设置于手掌面和虎口处，手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成，袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为TPR材质，设置于袖口外侧。 4.3、阻燃性能：损毁长度经向≤12mm、纬向≤20mm；续燃时间≤1s，不应有熔融、滴落现象。 4.5、耐撕破性能：掌心面经向≥350N、纬向≥250N；背面外层≥170N、纬向≥260N。 4.6、热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，不应有熔融、融滴和剥离现象。 ▲4.7、抗机械刺穿性能：抗刺穿力≥120N。 5.抢险救援靴： 5.1、符合国家XF633－2006《消防员抢险救援防护服装》的标准要求。 5.2、主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带为橘红色。 5.3、内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛鞋面革和防水阻燃帆布，靴底为双密度氯丁合成橡胶，一体成型。由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 5.4、救援靴靴帮：厚度≥4mm；抗张强度≥29N/mm2；撕裂强度≥180N/mm；抗穿刺性能：最大抗刺穿力≥190N；抗辐射热渗透性能：内表面温升≤7℃。 5.5、救援靴外底：扯断强度≥15MPa；扯断伸长率≥600%；磨耗减量(阿克隆)≤0.3cm3/1.61km；抗穿刺性能：抗刺穿力≥2000N；耐弯折性能：外底裂缝长度≤2mm；隔热性能：内表面的温升≤8℃。 5.6、靴头性能：静压力试验后的靴头间隙高度≥22mm，冲击试验后的靴头间隙高度≥22mm。 ▲5.7、阻燃性能：离火自熄时间≤1s，损毁长度≤1mm。 5.8电绝缘性能：测试电压≥5000V，泄漏电流≤0.1mA。 ▲5.9、重量≤2.0kg。 6、应急包： 6.1、应急包内部分区分层，包体具有对应物品的文字标识，隔层具备物品对应放置功能，可将配置物品收纳归类整齐。 6.2、应急包尺寸：≥170*210*80mm（长*宽*高）。 6.3、应急包主要配置物品：网帽、急救毯、镊子、剪刀、一次性检查手套、多功能手电口哨、紧急记录本、笔、体温计、美工刀等。 7、背包： 7.1、抢险救援背包应由携行背包主包、帽顶包等组成，并配备防雨罩。 7.2、主体容量≥60L，并可扩容10L，背负系统可进行自由调节，并设有快速脱卸搭扣。两侧有网眼弹力带，外置捆扎带，可收纳登山杖、帐篷、睡袋等物品。 7.3、背负系统由背板、背带、调节织带、铝条框和护腰垫组成，与主包通过插扣、日字扣、等链接。衣物收纳袋结构尺寸≥300×550mm。 7.4、背包质量为携行背包主包、帽顶包、防雨罩、头盔收纳配件、背负系统的质量之和，质量≤3kg。 7.5、携行背包主体面料、织带颜色为火焰蓝色，各种塑料配件、其他辅料颜色为黑色。颜色与标样对比，色差不低于3级，同件产品同种材料色相一致。 7.6、背包基布为420D尼龙牛津布，做防泼水处理，耐磨性能≥5000次（参照GB/T21196.2-2007），水洗色牢度≥4（参照GB/T3921-2008），防水性能≥4级。 7.7、包体背部运输提手拉脱强力≥1000N，帽顶包与主包体背部连接插扣拉脱强力≥500N。塑料扣件使用次数不少于1000次，尼龙拉链使用次数（双次）不少于600次。 7.8、在负重30kg条件下做振荡冲击性能测试，包体无开裂；双背带试验400次后无断裂损坏；固定件、连接件无松动；插接件能正常开关，无异常。 7.9、背包背面应配有反光带及消防徽标标识。背囊应具备合理的收纳功能分区，用于收纳自我保障物资。 8、包含抢险救援头盔、抢险救援服、抢险救援手套、抢险救援靴、护目镜、应急包、抢险救援背包等。 |
| - 2 | 灭火器 | 1、产品符合GB4351-2023《手提式灭火器》标准要求。 2、灭火剂充装量：4KG±2%。 3、药剂含量：磷酸二氢铵≥75%，硫酸铵≥15%。 4、使用温度：-20—+60℃。 5、20℃最小灭火级别不应小于：2A、55B、C、E |
| - 3 | 救援绳 | 产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准要求。 1、材质与结构：整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为高强涤纶长丝。 2、绳径：12mm±0.5mm。 3、长度：≥30m。 ▲4、破断强度：≥31KN，延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤3%。 - 5、在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |
| - 4 | 折叠梯 | 1、产品符合GB12142-2007《便携式金属梯安全要求》的标准要求。 - 2、额定载荷：≥135kg。 - 3、重量：≤15kg。 - 4、踏棍中心间距：≤310mm。 - 5、梯段两梯框内侧净宽：≥320mm。 - ▲6、倾斜载荷：≥4300N。 - 7、伸直高度：≥5.3米。 - 8、收回高度：≤1米。 - ▲9、采用耐腐蚀材料制造（包含金属配件和紧固件）外观无锐边、毛刺及其他结构缺陷，梯子上设置有“危险”和“注意”字样的基本危险警示标志及产品数据信息的标志。 |
| - 5 | 雨衣雨靴雨伞 | - 1、雨衣： 1.1、分体式雨衣，高领口设计；拉链和按扣双门襟双重防水；隐藏式袖口；内衬透气网布。 1.2、面料：春亚纺；防水涂层：PVC防水涂层；颜色：黑色、藏青可选。 1.3、前胸、后背有高亮反光条设计，可根据要求印字。 2、雨靴： 2.1、雨靴性能：具有耐磨、防水、无味等性能。 2.2、材质（鞋面、鞋底）：橡塑PVC，黑色，规格：高筒，筒高≥30cm,加底高度≥33cm。 2.3、要求：鞋头圆头设计，脚趾有足够的空间活动。鞋跟防滑设计，内里有薄棉内衬，排气吸汗、鞋底柔软舒适防滑耐磨。 3、直柄雨伞： 3.1、伞布≥190T碰击布；面料成分：100%聚酯纤维春亚纺黑胶；伞骨材质：全纤维（玻璃纤维）。 3.2、伞高≥98cm；伞下直径≥120cm；伞面弧度≥140cm；伞骨≥12根。 3.3、伞套：伞布同色布套。 |
| - 6 | 口哨 | - 1、材质：不锈钢材质、耐腐蚀。 - 2、音量：≥120dB。 - 3、传输距离：≥1000米。 |
| - 7 | 扩音器 | - 1、输出功率:≥80W。 - 2、传输距离:≥1000米。 - 3、输出分贝:≥120dB。 - 4、一键报警:内置火警、灾害预警、SOS三种基本信号。 - 5、录音功能:具备信号录制功能。 - 6、可蓝牙连接，TF卡接口。 - 7、电池续航:工作时间≥8h。 - 8、定向声源输出角度≤20°。 |
| - 8 | 警示带 | - 1、产品尺寸：长度：≥100米；宽度≥4cm。 - 2、材质：加厚涤纶布，抗拉性好不易断裂，可重复使用。 - 3、外壳采用塑料材质，设有伸缩旋转手柄及塑料拉手带头。 - 4、外观质量：表面无明显破损、污渍、气泡、划痕及杂质，条纹宽度均匀，无断纹、漏印现象。 |
| - 9 | 便携式水泵 | - 一、水泵要求: - 1、启动方式：具备手拉启动、电启动。 - 2、保护系统：应具有超速、过热、低电压、无水多重保护系统。 ▲3、动力：二冲程水冷与空气复合冷却、功率:≥13kw/12000rpm，水泵结构：≥四级离心泵。 - 4、发动机：≥12V,具有充电功能，冷却系统:发动机强制水冷循环和自然风冷。 5、燃油油箱、外挂立式油箱：容积≥12L。 6、外形尺寸：长≤430mm，宽≤350mm，高≤180mm。 7、框架要求：采用加强保护框架，有效保护内置的引擎和重要部件受损，防腐、防刮伤.应具有减震支撑结构、效率保障系统; - 8、最大射程：≥35m。 9、最大吸深：≥6m。 ▲10、扬程：≥350M。 ▲11、最大流量：≥5.0L/s。 12.水泵进水口尺寸：出水直径:≥38mm,进水口直径:≥50mm。 ▲13、整机质量：≤14Kg。 - 二、警示灯要求: - ▲1、灯体具备光敏感应功能，在黑暗环境下，自动感应发光，夜间人眼可视距离≥800米，在充满电的情况下，工作时间：≥96小时。 - 2.灯光模式分为单闪、爆闪、转闪三种模式，产品颜色红色或黄色可选。 - ▲3、尺寸(直径X高度)：≤Φ110X150mm,重量：≤0.5kg。 - 4、具备双向充电功能：输入充电：支持外部电源（充电宝、手机、电源适配器）对警示灯充电，支持太阳光充电；输出供电：支持警示灯对外部设备反向供电，满足多场景应急用电需求，供电设备可为手机、蓝牙耳机等移动小型设备充电，兼容充电宝反向补电；输出接口为Type-C。 - ▲5、防水等级：≥IP65。 - 6、警示灯可通过微信小程序或WEB界面平台进行管理，可显示所有设备的实时状态信息，可显示设备在线、报警状态、亮灯模式； - ▲7、平台支持分级分组、批量定位更新、批量设置亮灯模式、批量导进、批量导出、批量分配、批量删除及即刻或定时集中开关或单组或单个实现开关功能； - 8、具有远程定位功能，具备一键SOS报警功能；报警后可通过微信公众号和WEB界面推送报警信息，微信小程序可根据警示灯地图信息进行导航。 - 9、设备的软件系统平台的版权归属权需与制造商名称一致。 - 三、整体配置至少包含：水泵主机1台、引水泵1个、油箱1个、直流水枪1支、水带扳手1个、单向阀1个、止水钳1把、雾枪1把、二分水器1个、吸水管1根、吸水滤网底阀1个，50转40接头1个、警示灯1个。 |
| - 10 | 油锯 | - 1、发动机功率:≥2.6kW，排量:≥58cm³。 - 2、最低燃油消耗率:≤535g/kw.h。 - 3、主机比质量:≤1.8kg/kw。 - 4、锯切效率:≥78cm/s。 - 5、最高链速:≥21.5m/s。 - 6、手把振动：10.9m/s²。 - 7、发动机最高转速:≥11000rpm。 - 8、噪声：≤104dB。 - 9、质量：≤4.6kg。 |
| - 11 | 风力灭火机 | - 1、发动机型式:单缸、风冷、二冲程发动机。 - 2、额定功率:≥4.5kw/80000r/min。 - 3、最大功率:≥4.7kw。 - 4、有效灭火距离:≥2.2m。 - ▲5、出风口风量:≥0.57m³/s。 - ▲6、出风口最大风量:≥0.65m³/s。 - 7、常温启动:≤5s。 - 8、手感震动:≤1.8m/s²。 - 9、油箱容积:≥3.2L。 - 10、一次加油连续工作时间:≥90min。 - 11、净重:≤11Kg。 |
| - 12 | 管带（40型森林水带） | - 1、产品符合GB6246-2011的标准要求。 - 2、内衬材质采用优质聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 - ▲3、标准工作压力≥3.0MPa爆破压力≥11.02MPa，每卷长度为30米。 - 4、单位长度质≤198g/m。5、延伸率≤2.7%，膨胀率≤3%。6、水带织物层与衬里之间的附着强度≥60.6N/25MM - 7、水带两头均配有相应口径的40森林接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 - 8、外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 - 9、包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| - 13 | 救生圈 | - 1、颜色：橙色。 - 2、外径≥700mm、内径≥440mm、厚度≥105mm。 - 3、重量≤2.5kg。 - 4、浮力：≥14.5KG。 - 5、配有四条等距反光带，方便夜间救援。 |
| - 14 | 救生衣 | - 1、面料采用度涤纶牛津防水面料足够应对复杂的水域活动。 - 2、胸前采用≥2个多功能挂点，可挂对讲机或割绳刀，肩部≥2个备用挂点，方便备用，前胸备有≥3个D型环更加稳固安全。 - 3、前胸3个底部配有由排水网布构成的置物口袋，后背同时也增加一个大容量置物袋，底部均有排水网，满足在水面救援同时口袋能够速度排水。 - 4、围绕胸部设有可调节腰带，其中包括一个快速释放装置，可满足不同体型的人员的需求。 - ▲5、浮力：≥100N。 |
| - 15 | 智能飞行救生圈 | - ▲1、尺寸：950mm*950mm*110mm（±20mm），四旋翼机身结构，机身采用PE材质，腔体密闭储气提供浮力。 - 2、碳纤维轻质桨叶，减少噪音；具有不少于3个穿绳孔，便于系扣绳索；具有可拆卸上下防护网，防护网孔径≤2.4cm，避免打伤被救者；具有热拔插充电功能。 - 3、重量：≤4.8kg（含电池）。 - ▲4、相机：云台俯仰范围：+20°至-90°，分辨率不小于720p。 - ▲5、飞行时间：≥15min（无风悬停）。 - 6、最大飞行速度：≥14m/s；飞行角度：±45°；悬停精度：垂直：±0.5m，水平：±1.5m。 - 7、水面通讯距离：≥1.2km（通视无遮挡）；水中浮力：≥220N。 - 8、存放环境：-30℃至65℃。 - 9、抗风浪等级：抗风性：7级，生存海况：2级；防护等级：IP68 - 10、具有雷达定高功能，贴近水面1米高可稳定飞行。 - 11、具有抗强磁功能，可在船甲板上进行起降。 - 12、飞行能力：一键起飞、一键返航、自主返航、空中悬停、水面起降。 - 13、保护功能：具备落水检测模块，设备可在落入水面瞬间桨叶自动停止转动。 - 14、设备具有桨叶一键停转功能，支持在紧急情况下手动触发，响应时间≤500ms。 - 15、耐盐雾性能：48h盐雾腐蚀设备无损坏且能正常工作；耐火性能：具有耐火性能，爆火2秒，产品不燃烧。 - 16、外壳强度：将75kg重物压在产品上，持续3小时，产品无破损、裂缝、密性缺失等。 - 17、具备远程喊话功能（内置喇叭≤6CM，重量30g±2g）。 |
| - 16 | 扩张钳 | - 1、整体要求：破拆工具符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准要求。 2、质量：≤17kg。 - 3、额定工作压力：≥72MPa。 - ▲4、最小扩张力：≥50kN。 - 5、扩张距离：≥730mm。 - 6、液压油管长度：≥5M。 - 7、手动泵额定工作压力≥72MPa，质量≤7.5kg可用于接驳剪切器、扩张器、等工具。 |
| - 17 | 剪切钳 | - 1、整体要求：破拆工具符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准要求。 - 2、质量：≤15kg。 - 3、额定工作压力：≥72MPa。 - 4、开口距离：≥160mm。 - 5、液压油管长度：≥5M。 - ▲6、剪切能力：能一次剪断直径≥35mm的Q235A圆钢；能一次剪断厚度≥16mm的Q235A板材。 |
| - 18 | 千斤顶 | - 1、整体要求：千斤顶符合GB/T27697-2024液压千斤顶产品技术要求标准检验。 - 2、额定工作压力:70MPa。 - ▲3、最大撑顶力:≥10t。 - 4、闭合长度:≤310mm。 - 5、撑顶行程:≥200mm。 - 6、最大撑顶高度:≥500mm。 - 7、质量:≤4kg。 - 8、千斤顶具备可靠的限位装置，保证活塞杆不从整体中脱出。 |
| - 19 | 水枪 | - 1、符合国家标准GB8181-2005《消防水枪》的性能要求。 - 2、枪体材质：耐腐蚀铝合金6061，阳极氧化工艺。 - 3、额定喷射压力：≥0.60MPa。 - 4、额定直流喷雾流量：8L/s（±8％）。 - 5、直流射程≥32m。 |
| - 20 | 水带（65型消防水带） | - 1、符合GB6246-2011《消防水带》的标准要求。 - 2、水带口径为65mm，每盘长度≥20米，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 - 3、标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥9.6MPa。 - 4、延伸率≤1%，膨胀率≤2%。 - 5、附着力强度≥85.3N/25MM。 - ▲6、扯断伸长率≥310%，扯断强度≥45Mpa。 - 7、单位长度质量≥230g/m。 - 8、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 |
| - 21 | 消防自救呼吸器 | - 1、防毒时间≥30分钟。 2、防护对象一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、氨气(NH3)、毒烟、毒雾。本呼吸器有特殊药剂成份，也可用于综合防毒等。 3、油雾透过系数≤5%。 4、吸气阻力≤800pa，呼气阻力≤300pa。 |
| - 22 | 灭火毯 | - 1、尺寸规格：≥6m×8m。 2、重量要求：≤28kg，便于2-3人快速展开。 3、材质：阻燃玻璃纤维+硅胶。 4、外观要求：表面平整无破损，边缘无毛刺。 5、耐高温性能：≥1100℃。 9、辅助配件：4角配耐火手套套环，携行包阻燃防水。 |
| - 23 | 消火栓扳手 | - 1、符合GB4452-2011《室外消火栓》标准。 - 2、材质为QT450球墨铸铁。 - ▲3、手柄上不少于四个六角孔分别为14mm、17mm、19mm、22mm。 - 4、地上消火栓扳手五角头和S处硬度（HRC）≥40。 - 5、质量：≤1.88kg。 |
| 注：标注“▲”项为重要参数，在响应时须提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件进行佐证。 |  |  |

  - 包二：预防保障类

| - 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 卫星电话 | - 1、支持天通卫星移动通信和4G地面网络，短信功能，天地翼卡，DMR数模一体硬件对讲，对讲频率为U段400-470MHz，采用一体式折叠天线便于携带。 - 2、应用处理器核心≥四核、主频≥2.0GHz，操作系统≥Android12。 - 3、显示屏幕≥3.0英寸显示屏，多点触控；分辨率≥480*800。 - 4、存储内存：运行内存RAM≥3GB,存储内存ROM≥32GB，支持128GTF卡拓展。 - 5、摄像头：前摄≥800万像素；后摄≥800万像素。 - 6、电池：电池可拆卸，采用无工具可拆卸设计，方便快速更换电池，容量≥5000mAh，待机时长≥160小时，通话时长≥10小时。 - 7、无线;支持WiFi，蓝牙功能。 - 8、一键呼救：设备需要支持SOS一键呼救功能，并设计物理按键。 - 9、按键：需具备T9键盘、SOS键、PTT键、开机键。 - 10、需支持Type-C充电和数据接口。 - ▲11、重量≤300克。 - ▲12、防护等级：≥IP68，不低于1.5米防跌落。 - ▲13、工作温度：可满足-30℃～60℃。 - 14、天线；支持天线拆卸，可支持扩展成室内座机形态，支持扩展手持全向和小型车载吸顶全向型天线。 - 15、需具备无线电发射设备型号核准证、进网许可证。 |
| - 2 | 北斗短报文终端 | - 1、GNSS:单北斗定位。(需提供依据国家《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》标准由第三方具有检测资质的实验室出具的单北斗终端检测报告) - ▲2、CPU：核心数量≥8核，主频≥2.3GHz，工艺制程≤12纳米。 - 3、存储：RAM≥6GB，ROM≥128GB，支持TF存储卡扩展。 - 4、操作系统：Android11或以上。 - 5、屏幕尺寸：≥6.3英寸，分辨率：≥2340*1080像素，亮度≥450cd/㎡。 - 6、前置摄像头：≥1300万像素，后置摄像头：≥2100万像素。 - ▲7、电池容量：≥7600mAh。 - 8、物理按键：具有电源键、音量+/-键、PTT对讲键、S0S按键、自定义按键。 - ▲9、定位精度：水平定位精度:≤2m，高程定位≤2.8m。 - 10、首次定位时间：首定位时间:冷启动<35S:热启动≤5S;数据更新频率1Hz。 - 11、传感器：不少于光线传感器、距离传感器、重力传感器、地磁传感器、陀螺仪、气压传感器、温湿度传感器、指纹传感器。 - ▲12、防尘防水：≥IP68。 - 13、跌落：≥1.5m硬质地面。 - 14、工作温度：-30℃--60℃。 - 15、标配专业的北斗短报文通信软件:软件应具备包括但不限于收发短报文、SOS报警功能；支持在发送短报文时附带经纬度坐标功能；支持百度或者高德在线地图并可下载离线使用；支持在线卫星图并可下载离线使用。（需提供软件功能界面截图） - 16、标配专业的北斗定位导航软件:软件应具备包括但不限于北斗定位、测距、导航功能；支持WGS1984、北京1954、西安1980、国家2000坐标系的坐标在同一个界面显示；配备全国详细地图，支持包括但不限于mbtiles、gemf、sqlite格式地图的加载。（需提供软件功能界面截图）。 - 17、终端产品交付时需提供交付产品对应的入网检测报告、应急规约检测报告、北斗三代智能白卡。（投标时需提供承供应商诺函） |
| - 3 | 370mhz对讲机 | - 1、对讲机符合标准PDT协议、满足TD-LTE/LTEFDD/GSM通信制式，且至少支持模拟常规、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式。 - 2、电池容量≥2000mAh；电压≥7.7V；重量≤330g；屏幕：≥2.4英寸；对讲机防尘防水等级≥IP68。 - 3、操作系统：使用安卓10或以上的操作系统；Type-C快速充电：应支持18WType-C快充。 - 4、整机最大音量：多模终端音频最大响度应可达125db；啸叫抑制增强：两台多模终端在近距离30厘米处发射呼叫过程中应没有啸叫。 - 5、音腔快速排水：终端充分泡水后，静止状态下接收语音通话，应能够在5秒内自动排清音腔内的水，恢复声音质量。 - 6、直通双时隙：应支持中华人民共和国应急管理部的直通双时隙功能；紧急呼叫过程中，无需按压PTT键即可发送紧急呼叫。 - 7、单旋钮功能：默认音量调节、按下可调节信道/切换联系人。同一界面即可展示多条收发信息，支持海量信息快速浏览。 - 8、集群下的组优先级分级，高优先级可先接入；对讲机可根据不同的使用环境，选择标准、户外、室内、自定义。 - 9、当系统通知移动终端待机组在登记站受限后，移动终端在0.5秒内可自动向集群系统申请可用基站，并自动登记到不受限的可用基站上。保证待机组语音及数据业务的正常使用。 - 10、当终端处于弱信号时(现场接收信号场强-100dBm)，终端之间依然可以进行加密语音的呼叫，且通话语音正常。 - 11、终端上行碰撞或信号较弱导致业务建立超时，自行扫描周边信号较好的基站发起业务。 - ▲12、双模同号：公网与专网系统深度融合，应实现公网与专网的互联互通，无论终端登记在专网还是公网，使用相同号码进行登记，实现一机一号，用户可以使用相同的号码接入不同网络下的业务。 - ▲13、支持网络自适应：对讲机应支持PDT网络和公网PoC双网守候和网络自适应切换，对讲机根据当前网络质量自动选择单一网络进行语音业务，用户无感知切换。根据实际情况，用户应可通过可编程按键切换不用的通信模式：窄带优先、公网宽带集群优先。 - ▲14.对讲机背景噪声抑制度不小于34dB，风噪抑制度不小于32dB，在嘈杂的环境中发射语音会主动降噪，将语音清晰的发送出去。 - 15.对讲机能够接入四川省应急管理厅370兆数字集群系统以及公网对讲平台，实现单呼/组呼/全呼/广播呼叫等多种呼叫模式，满足不同应用场景的呼叫需求。(供应商提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟)。 |
| - 4 | 不锈钢烟感温感枪 | - 1、功能：烟感、温感。 - 2、操作方式：手动按钮启动。 - 3、枪头材质：阳极化航空铝+不锈钢。 - 4、整体长度：≥2.8米。 - 5、烟感测试:≥450次；温感测试:≥400次。 - 6、整套重量：≤4.5KG。 - 7、外箱材质铝合金。 |
| - 5 | 测距仪 | - 1、具有两点测高、测距、角度测量、速度测量、面积和体积测量等功能；具备内置和外置LCD显示屏；具备蓝牙传输功能，可连接蓝牙APP存储数据并导出。 - 2、测距范围：≥1000m，测量误差：≤0.5m。 - 3、测角范围：±90°；最小测高高度≤0.5m；弹道补偿角度范围：±20°；放大倍率：≥8倍；物镜直径：≥25mm；视场角：≥8°；重量：≤250g。工作温度：-20℃~60℃。 |
| - 6 | 消火栓测压接头 | - 1、消火栓压力表量程：0-1.6Mpa。 - 2、接头类型：定位式接扣，可360°旋转。 - 3、压力表精度：≥1.6级。 - 4、进水口径:DN65。 - 5、重量：≤4kg。 |
| - 7 | 现场移动照明灯组 | - 1、全方位自动泛光工作灯应由灯头、升降杆、发电机、控制面板、充气防滑行走脚轮组成。 - 2、执行标准:GB/T4208-2017标准符合GB26755-2011消防移动式照明装置要求的安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法。 - 3、全方位自动泛光工作灯可以通过发电机外接220V/50Hz电源供电。 - 4、外壳防护等级试验:照明灯的外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP65等级的规定。 - 5、采用LED光源；配有直流风扇，具备主动散热功能，具有单向直射、环形照明功能;灯盘可水平旋转360°，灯头可垂直旋转90°，可实现多角度全方位照明。 - 6、额定电压:AC220V，灯头功率≥4×500W。 - 7、光通量≥120000lm；在距光源距离10m处，测试光束中心的照度值，照度≥11001x。 - 8、柴油发电机额定输出功率≥5KW，可对外输出220V/380V电压。 - 9、燃油箱容量≥25L。 - 10、连续工作时间≥13小时。 - 11、灯杆采用全电动液压升降，可通过控制面板操作灯具开关和升降杆升降，升起高度≥5500mm。 |
| - 8 | 大功率应急电源 | - 1、电芯：磷酸铁锂。 - 2、电池容量：≥1200Wh。 - 3、额定充电功率：≥600W。 - 4、输出功率：≥1500W。 - 5、DC输出端口：USB-A（≥36W）端口≥2个，USB-C（≥30W）端口≥2个，USB-C（≥100W）端口≥2个。 - 6、AC输出端口：国标端口≥2个。 - 7、无线充电端口：1个，输出功率≥15W。 - 8、具有过流、过载、过温、低温、短路、过充、过放等系统保护功能。 - 9、循环寿命：≥3000次充放电。 - 10、配有显示屏，具有电量、充电功率、输出功率显示等功能。 - 11、重量：≤17.5kg。 |
| - 9 | 强光手电筒 | - 1、功率：≥35W。 - 2、亮度：≥2200Lm。 - 3、额定容量：≥16000mAh。 - 4、连续工作时间：≥15h。 - 5、具有低、中、高模式等功能。 - 6、侧灯功率：≥10W。 |
| - 10 | 发电机 | - 1、发电机采用单缸四冲程，手启动和电启动。 - 2、额定输出功率≥5KW，最大输出功率≥6KW，额定输出电压：AC220V和AC380V。 - 3、油箱容量：≥25L，一次性加满燃油连续工作时间≥13h。 - 4、配置行走轮≥2个；万向轮≥2个。 - 5、需配置接地装置：采用铜芯线，镀锌接地棒长度≥0.8m。 6、净重：≤80kg。 |
| 注：标注“▲”项为重要参数，在响应时须提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件进行佐证。 |  |  |

  - 包三：救灾物资类

| - 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 棉大衣 | 1、颜色：藏青色或黑色； 2、规格尺寸：分为大号、中号、小号，各尺码根据采购人实际需求提供。 ▲3、面料：纤维含量：涤纶80±5%、棉20±5%。 4、面料：甲醛含量≤75mg/kg；pH值4.0-9.0；禁用可分解致癌芳香胺染料；耐水色牢度≥3级、耐酸碱汗渍色牢度≥3级、耐干湿摩擦色牢度≥3级、耐皂洗色牢度≥3级。 5、断裂强力：经向≥250N，纬向≥250N ▲6、里料：纤维含量：棉100%。 7、里料：甲醛含量≤75mg/kg；pH值4.0-9.0；禁用可分解致癌芳香胺染料；耐水色牢度≥3级、耐酸碱汗渍色牢度≥3级、耐干湿摩擦色牢度≥3级、耐皂洗色牢度≥3级。 ▲8、填充物：棉100%。 9、总重量≥2.0kg。 10、产品执行标准：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T2662-2017《棉服装》。 ★11、包装要求： 11.1、外包装用单面覆膜编织布；内衬牛皮纸；编织布结合处用缝包绳缝合牢固；用捆包麻绳三道捆扎成“卅”型。 11.2、每包10件，包装印刷产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称、应急救灾物资徽章。 |
| - 2 | 棉被 | 1、被套颜色：印花。 2、被套规格：210cm*150cm±2.5%。 3、被套外观质量：不低于GB/T22796-2021合格品。 ▲4、被套纤维含量：棉100%； 5、被套经纬向线密度：32s±15%；被套经纬向密度≥240根/10cm； 6、被套耐水色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度：≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级； ▲7.无异味、甲醛含量≤75mg/kg、pH值4.0-8.5、禁用可分解致癌芳香胺染料。 8、被套拉链开口长度90cm-100cm。 9、被胎规格：200cm*150cm±2.5%；重量2.5kg±3%。 10、被胎原料：细绒棉； ▲11、无异味、无传播疾病的虫、卵。 ▲12、被胎感官等级：一级及以上。 13、网纱（一个面）：面纱3层，筋纱右斜筋≥10道/米，筋纱左斜筋≥10道/米，筋纱竖筋≥6道/米，面纱竖纱≥13根/10cm，面纱左斜纱≥13根/10cm，面纱右斜纱≥13根/10cm，网纱（另一个面）：面纱3层，筋纱右斜筋≥10道/米，筋纱左斜筋≥10道/米，筋纱竖筋≥6道/米，面纱竖纱≥13根/10cm，面纱左斜纱≥13根/10cm，面纱右斜纱≥13根/10cm。。 ▲14、含杂率≤0.8%；短纤维（≤13mm）含量≤25%。 15、执行标准：GB/T22796-2021《床上用品》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T35932-2018梳棉胎《梳棉胎》、GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》。 16、包装要求 16.1、外包装用单面覆膜编织布；内衬牛皮纸；编织布结合处用缝包绳缝合牢固；用捆包麻绳三道捆扎成“卅”型。 16.2每包15床，包装印刷产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称、应急救灾物资徽章。 |
| - 3 | 棉褥 | 1、棉褥胎尺寸：200cm*90cm±2.5%，重量：2kg±3% ▲2、含杂率：≤0.8%。 3、网纱（一个面）：面纱3层，面纱竖纱≥13根/10cm，面纱左斜纱≥13根/10cm，面纱右斜纱≥13根/10cm。 4、网纱（另一个面）：面纱3层，面纱竖纱≥13根/10cm，面纱左斜纱≥13根/10cm，面纱右斜纱≥13根/10cm。 5、研磨率：一个面≥80%、另一个面≥80%。 ▲6、卫生指标：无异味，传播疾病虫卵。 7、原材料：细绒棉。 ▲8、等级：一级及以上。 ▲9、短纤维（≤13mm）含量：≤25%。 10、垫套面料：100%棉 11、垫套尺寸与棉褥胎尺寸相匹配 12、执行标准：执行标准：GB/T22796-2021《床上用品》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T35932-2018梳棉胎《梳棉胎》、GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》 13、包装要求 13.1、外包装用单面覆膜编织布；内衬牛皮纸；编织布结合处用缝包绳缝合牢固；用捆包麻绳三道捆扎成“卅”型。 13.2、每包20床，包装标志：印刷产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称、应急救灾物资徽章。 |
| - 4 | 折叠床 | 1、样式：钢管床架折叠式。 2、由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面上半部加垫装塑料板一块，床背配两条可调节束紧带，床布正面床尾方向印刷应急救灾红丝带标识。 3、尺寸：长1850mm(±10mm),宽700mm(±5mm),高350mm(±5mm)。 4、面料：666dtex×666dtex涤纶低弹丝PVC涂层布，天蓝色。 ▲5、断裂强力：经向≥1600N,纬向≥1350N;撕破强力：经向≥45N,纬向≥40N。 ▲6、单位面积质量（面料）≥450g/㎡。 ▲7、床架：焊接钢管，管径≥25mm,管壁≥1mm。 8、床架配件钢板厚度≥2mm。 9、床腿加固定钩装置。 10.执行标准：YJ/T11.1-2010《救灾装具第1部分：折叠床》 11、包装： 11.1、包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱。每个纸箱四张床，中间用单层瓦楞纸板隔开。每个纸箱内需附产品检验单一张，检验单包含“产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称”。 11.2、包装标志：纸箱外两侧面均印刷产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称、应急救灾物资徽章。 11.3、捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。 |
| - 5 | 帐篷 | 1、帐篷式样：救灾专用12㎡单帐篷，长方形双坡面直立墙建筑样式，开门山墙上开三角窗一个，开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个，侧墙可以支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆。 ▲2、规格:帐篷长3.7m（0~+30mm）、宽3.2m（0~+30mm）、顶高2.67m（0~+20mm）、边高1.75m（0~+20mm） 3、帐篷主要材料： ▲3.1、断裂强力（N/5cm）:径向≧1200，纬向≧1000； ▲3.2、撕破强力（N）：径向≧40，纬向≧35； 3.3、抗粘连性：允许轻度粘连； ▲3.4、静水压（kPa）≧50； 3.5、阻燃性能：损毁长度≤150mm，续、阴燃时间≤15s，熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃。 4、通用杆、立杆、地杆尺寸：Ф25mm±0.4mm*1.0mm±0.1mm焊接钢管，三通、四通等连接件Ф28mm±0.4mm*1.0mm±0.1mm焊接钢管，阳篷杆采用直径为Φ19mm±0.3mm*1.0mm±0.1mm焊接钢管； 5、喷塑件：中性盐雾喷雾96h膜层不起泡、不脱落、无锈斑；电镀锌配件：中性盐雾喷雾48h主要表面无锈斑。 ▲6、帐篷防雨性能：（篷体防雨性能≥30min无渗水现象）。 7、执行标准：GB/T44010-2024《救灾帐篷通用技术标准》。 8、包装要求： 8.1、包装：篷体、配件内包装用同样的篷布料缝制包装袋，把篷体、配件装在一起，并在篷体包装内放检验单、产品包装单和帐篷使用说明书，篷杆单独装；篷体印有“应急救灾”、产品名称、生产厂家、生产日期等字样。 8.2、包装标志：最外层包装印刷产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称、应急救灾物资徽章。 |
| 注：标注“▲”项为重要参数，在响应时须提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件进行佐证。 |  |  |

三、报价函

包号：

| 序号 | 标的名称 | 制造商家及规格型号 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |