附件：

宜宾天地“只有屏山”餐饮店厨房设施设备采购报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 品牌 | 厂家及规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA01 | 洗手星 | 400*300*500mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.0mm的不锈钢板，台面后方配100±3mm的防溅挡板，由台面不锈钢板整体折制成型。 2.配置星盆水池一个，星盆水池底部四角为圆角，圆角R≥20mm。 3.星盆水池采用厚度≥1.0mm的不锈钢，星盆与台面满焊连接，并进行打磨抛光处理。 4.星盆水池底部配不锈钢下水器，下水器能在2min内将满水池的水排尽。 5.配感应水龙头一个。 | 台 | 1 |  |  |
| AA02 | 更衣柜 | 900*400*1800mm（±50mm） |  |  | 1.更衣柜为分格式，每格配有锁匙。 2.柜身采用≥1.2mm厚不锈钢板制作。 3.内层板采用≥1.0mm不锈钢板，柜脚采用≥φ51×1.5mm厚不锈钢管。 4.配不锈钢可调整脚。 | 台 | 2 |  |  |
| AA03 | 紫外线消毒灯 | 约40W |  |  | 1.采用石英玻璃灯管，无臭氧，双端铝制灯头，配可360°消毒灯座及安装吊链。 2.灯管直径≥25mm，长度≥1100mm。 3.功率≥40W/220V。 4.产品依据GB/T 19258.1-2022进行紫外线辐射照度检测，下方垂直中心1m处的紫外线辐射照度值≥140μW/cm²。 | 台 | 1 |  |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB01 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1550mm（±50mm） |  |  | 1.不锈钢四层板式货架主管采用≥38*38*1.2mm厚SUS304#不锈钢管。 2.层板全部采用≥1.2mm厚SUS304#不锈钢板剪折加工而成。 3.不锈钢架每层为平板式。 4.配不锈钢可调整脚。 | 台 | 2 |  |  |
| AB02 | 粘捕式灭蝇灯 | 430*270*160mm（±50mm） |  |  | 1.电压：约220V，功率：16W~30W。 2.采用无臭氧紫外线灯管，配置双灯管。 3.覆盖面积≥40㎡。 4.外壳ABS防阻燃材料，插座带3C。 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 6.随设备配≥10张粘捕纸，每张粘捕纸尺寸≥10*25cm。 | 台 | 1 |  |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC01 | 米面架 | 1200*500*200mm（±50mm） |  |  | 1.立柱及边框采用厚度≥1.2mm的38*38mm不锈钢管制作。 2.花栏档采用厚度≥1.2mm的38*25mm不锈钢管焊制。 3.拉管采用厚度≥1.2mm的25*25mm不锈钢管焊制。 4.各组件满焊连接，焊缝须经打磨抛光处理。 | 台 | 3 |  |  |
| AC02 | 粘捕式灭蝇灯 | 430*270*160mm（±50mm） |  |  | 1.电压：约220V，功率：16W~30W。 2.采用无臭氧紫外线灯管，配置双灯管。 3.覆盖面积≥40㎡。 4.外壳ABS防阻燃材料，插座带3C。 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 6.随设备配≥10张粘捕纸，每张粘捕纸尺寸≥10*25cm。 | 台 | 1 |  |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD01 | 开水器 | 约60L |  |  | 1、基础参数：电源种类：约50HZ 220V；功率：≥3KW；容量：≥40L；产水量：≥60L/H；水嘴：2个（二开或一开一直饮）；外形尺寸：≥500*490*1700（mm）； 2、产品材质：黑钛金不锈钢外壳，外壳采用食品级304#不锈钢板，厚：0.8mm左右；内胆采用食品级304#2B不锈钢板，厚：0.8mm左右；内胆与外壳出水龙头旋接口和蒸汽排口的连接处全部采用304#食品级攻牙不锈钢件，高频氩弧焊工艺焊接； 3、功能介绍：微电脑智能全自动控制，加热、进水全自动运行，整体发泡，加温迅速、温控精确、出水连续、温度稳定；水位分层步进式加热，提高加热效率、缓慢降温速度，彻底杜绝阴阳水、千沸水；显示面板具有高、中、低水位显示，加热、饮用显示及故障带码提示；其中一出水龙头设有开水和直饮水自由切换开关；主机集成RO反渗透净水系统； 4、工艺结构：加热管采用紫铜管外壳，发热丝采用镍络丝，发热更均匀，加热速度更快；高密度保温材料，保温效果更久，耗电更低更节能；智能电脑IC芯片，防潮、防热、防雷击，抗干扰系数强；水龙头设有防烫及防碰撞保护； 5、安全性能：多功能保护系统，水未进入或缺水不能启动加热装置；专用蒸汽口排放蒸汽，煮水过程与大气相通，保持水胆零压力煮水；设高原、平原自由切换系统，适用任何地区；储水箱特殊加厚保温层（节能）且设有超大开口，方便检测和维修保养； | 台 | 1 |  |  |
| AD02 | 定制弧形工作柜 | 1750*700*800+120mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm的不锈钢板折制满焊制作。 2.台面内衬厚度≥15mm的防潮板，并采用不锈钢板折制加强筋内镶边焊接。 3.柜体左、右、后侧采用厚度≥1.0mm的不锈钢板折制满焊制作。 4.柜内设置两层，层板与底板均采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作。 5.柜体前侧配移动柜门，柜门采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作，柜门滑动灵活不脱轨。 6.底端焊制直径≥50mm的不锈钢调整脚。 7.柜门梭拉顺畅，不得卡住。 | 台 | 1 |  |  |
| AD03 | 四层栅格货架 | 1200*500*1550mm（±50mm） |  |  | 1.不锈钢，管件≥1.2mm厚。 2.其他材质厚度≥1.0mm。 3.立柱：≥φ38mm*1.2mm厚不锈钢，配置不锈钢调节脚。 4.焊接处需满焊并精细打磨。 | 台 | 1 |  |  |
| AD04 | 双星盆水池 | 1200*700*800+120mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板，台面后方配高度120±3mm的防溅挡板，由台面不锈钢板整体折制成型。 2.配置2个星盆水池，星盆水池底部四角为圆角，圆角R≥20mm。 3.星盆水池采用厚度≥1.0mm的不锈钢，星盆与台面满焊连接，并进行打磨抛光处理。 4.星盆水池底部配厚度≥0.8mm的38*25mm的不锈钢管作为支撑。 5.立柱采用厚度≥1.0mm的φ38mm不锈钢管，底端配不锈钢调整脚。 6.立柱离地面≥200mm处配下拉管以增强稳定性，下拉管采用厚度≥0.8mm的φ25mm不锈钢圆管。 7.每个星盆水池底部配不锈钢下水器，下水器能在2min内将满水池的水排尽。 8.配置不锈钢双温水龙头2个。 | 台 | 1 |  |  |
| AD05 | 单星盆水池 | 800*700*800+120mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板，台面后方配高度120±3mm的防溅挡板，由台面不锈钢板整体折制成型。 2.配置1个星盆水池，星盆水池底部四角为圆角，圆角R≥20mm。 3.星盆水池采用厚度≥1.0mm的不锈钢，星盆与台面满焊连接，并进行打磨抛光处理。 4.星盆水池底部配厚度≥0.8mm的38*25mm的不锈钢管作为支撑。 5.立柱采用厚度≥1.0mm的φ38mm不锈钢管，底端配不锈钢调整脚。 6.立柱离地面≥200mm处配下拉管以增强稳定性，下拉管采用厚度≥0.8mm的φ25mm不锈钢圆管。 7.每个星盆水池底部配不锈钢下水器，下水器能在2min内将满水池的水排尽。 8.配置不锈钢双温水龙头1个。 | 台 | 1 |  |  |
| AD06 | 洗地龙头 | ≥10米 |  |  | 1.开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体(黑色)。 2.铝制进水口，固定支架。 3.食品级树脂胶管(黑色)，耐高温100度，耐压2mpa爆破测试。 4.扣板枪头，可调节直线或花洒状。 5.卷管拉开长度：≥10米。 | 台 | 1 |  |  |
| AD07 | 厨房灭火系统 | 680*240*600mm（±50mm） |  |  | 1、厨房设备灭火装置工作原理： 为当厨房灶台发生火情，当产生的温度达到183℃时，火灾探测器（感温元件）自动熔断（平时灶台热量达不到感温元件熔断的温度不会造成误喷），使机械控制阀启动；贮气瓶膜片被冲破，高压气体（氮气）通过减压装置瞬间驱动灭火药剂，通过雾化喷头喷出，覆盖在油锅表面，并与高温食用油发生化学反应，同时灭火药剂通过烟道喷头喷洒在烟道内扑灭烟道火焰；保证较好的灭火效果并且保证不出现复燃情况，厨房自动灭火装置可以自动、手动、机械应急启动把火焰扑灭于初期，本灭火装置可以全天侯24小时监控； 2、技术特性： ①灭火装置配有机械式或电磁水流阀，该装置启动同时打开水流联动 ； ②箱体全身采用优质不锈钢材质，自带双瓶组18个喷嘴,3-8秒内快速灭火，且20min内不复燃，保护灶台4-5米，箱体双瓶组 680*240*600(±5%)mm； ③产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、五毒，无腐蚀性，双瓶20L或25kg,有效期3年； ④本装置具有自动探测、自动实时灭火功能，也可手动紧急启东功能； ⑤本装置灭火喷射时间：20s，喷射延迟时间2s，喷嘴 工作压力0.1-0.15MPa，冷却水喷嘴工作压力0.04-0.06MPa； 3、储存方式及压力：外贮压式，12MPa，提供产品《型式试验检验报告》和《消防产品认证证书》； 4、钢丝绳依据GB/T 8358-2023、GB/T 9944-2025标准进行检测，C、si、Mn、P、S、Cr、Ni等7项元素含量合格，钢丝绳破断拉力≥1.67KN，提供带CMA标识的检测报告复印件； 5、灭火剂管道组件（灭火剂管道、弯头、三通、喷嘴、防护帽、感温支架）依据GB/T 10125-2021标准要求，经96小时中性盐雾试验，试样表面未出现锈蚀现象，提供带CMA标识的检测报告复印件； 6、灭火系统（双瓶）依据GB/T 2423.1-2008、 GB/T 2423.2-2008、 GB/T 2423.3-2016标准要求，低温-20℃、高温70℃、恒定湿热23℃，60%RH 保持2h，检测合格，提供带CMA标识的检测报告复印件。 7、主控板依据GB/T4208-2017检测，防护等级IP68、依据GB/T 2423.1-2008，-25℃环境下96小时检测，设备正常。提供CMA报告。 | 套 | 1 |  |  |
| AD08 | 四头煲仔炉 | 800*850*800+400mm（±50mm） |  |  | 1、外壳采用不锈钢磨砂板制作，灶面标板1.2mm，前挡、侧挡1.0mm厚，侧板、前门板和后背1.0mm厚； 2、炉体骨架采用38*38*1mm 不锈钢管加固，配置残渣盘； 3、炉头：采用不锈钢炉头，更加耐用耐烧； 4、驳接口管径，（右边）入气口:DN20； 5、产品符合 GB35848-2024 商用燃气燃烧器具标准。 | 台 | 1 |  |  |
| AD09 | 双头单尾小炒灶 | 1800*1150*800+400mm（±50mm） |  |  | 1、外壳采用201不锈钢磨砂板制作，整体冲压灶面标板1.2mm（实测不少于1.1mm），前挡、侧1.0mm厚，侧板、前门板和后背1.0mm厚； 2、炉体骨架采用40*40*4mm 角钢加固，配Φ51 无缝钢管及可调节子弹脚，炉面下衬4mm防火隔热保温棉并用拉铆螺栓固定，内衬台面板、炉膛使用镀锌板，并以耐火砖或耐火泥砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣条； 3、炉头：铸铁高升炉头，模块化可拆设计，便于维修更换； 4、熄火保护：采用双阀熄火保护装置； 5、风机：中压风机（220V, 50Hz, 250W/眼）； 6、驳接口管径，（左边）入气口:DN20，入水口:DN15，（右边）排水口:φ38； 7、产品符合 GB35848-2024 商用燃气燃烧器具标准。 | 台 | 2 |  |  |
| AD10 | 炉拼台 | 400*1150*800+400mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板折制满焊制作。 2.台面内衬厚度≥15mm的防潮板，并采用不锈钢板折制加强筋内镶边焊接。 3.调料台面板、前帘板及背板（防溅挡板）与灶台外平面须保持一致。 4.底端焊制直径≥38mm的不锈钢调整脚。 5.台面在承受≥100kg的载荷状态下，变形量≤3mm。 | 台 | 2 |  |  |
| AD11 | 三门海鲜蒸柜 | 1100*910*1850mm（±50mm） |  |  | 1、箱体内胆和外壳均采用201材质，1.0mm不锈钢磨砂板制作，箱体外侧采用1.0mm厚不锈钢，水胆采用304材质，1.5mm优质不锈钢焊接而成，可升降层架调节； 2、全不锈钢机体高强度门锁；耐高温密封胶条，不易老化，电子打火系统，方便安全； 3、炉头：采用304不锈钢节能静音直燃式炉头； 4、熄火保护：离子检测熄火保护装置，电子打火系统，方便安全； 5、最大蒸饭能力：大米：3kg/盘 面点：3kg/盘 排骨： 5kg/盘；蒸饭时间：25~40分钟； 4、智能液晶屏显示，高温保护，自动进水防干烧功能，自动显示故障提示，便捷维修； 5、可拆卸式水箱，柜体上下分离式设计，方便售后维修； 6、风机采用（220V,50Hz，120W）； 7、产品符合 GB35848-2024 商用燃气燃烧器具标准； 8、产品符合GB30720-2025标准要求； 9、产品额定热负荷≥38KW，热效率≥97%以上，能效等级：一级能效，提供商用燃气灶具能效标识。 | 台 | 1 |  |  |
| AD12 | 单通暖碟柜 | 1800*800*800mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm的不锈钢板折制满焊制作； 2.台面内衬厚度≥15mm的防潮板，并采用不锈钢板折制加强筋内镶边焊接； 3.柜体左、右、后侧采用厚度≥1.0mm的不锈钢板折制满焊制作； 4.柜内设置两层，层板与底板均采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作； 5.柜体前侧配索拉是柜门，柜门采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作，梭门选用下滑道式铜滑轮，梭拉灵活不脱轨； 6.底端焊制直径≥50mm的不锈钢调整脚； 7.台面、柜体的层板、底板在承受≥100kg的载荷状态下，变形量≤3mm，柜门梭拉顺畅，不得卡住； 8.配置热风烘干机，热风循环式，功率：3KW/220V。 | 台 | 1 |  |  |
| AD13 | 单通工作柜 | 1800*800*800mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm的不锈钢板折制满焊制作。 2.台面内衬厚度≥15mm的防潮板，并采用不锈钢板折制加强筋内镶边焊接。 3.柜体左、右、后侧采用厚度≥1.0mm的不锈钢板折制满焊制作。 4.柜内设置两层，层板与底板均采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作。 5.柜体前侧配移动柜门，柜门采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作，柜门滑动灵活不脱轨。 6.底端焊制直径≥50mm的不锈钢调整脚。 7.柜门梭拉顺畅，不得卡住。 | 台 | 1 |  |  |
| AD14 | 冷藏操作台 | 1800*800*800mm（±50mm） |  |  | 1、内置铜管蒸发器布置合理，密度高、制冷效果好，使用寿命长； 2、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高、保温效果更好 3、柜门拉手采用不锈钢一体式这边设计，美观不易损坏，使用寿命长； 4、内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢； 5、全新一代温控器，使用数字显示、精准控温； 6、超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低； 7、使用不锈钢门衬板，密封性好，美观大方； 8、可拆卸门封条，方便更换，便于清洁； 9、制冷方式：直冷 10、温度范围：0℃～10℃ | 台 | 2 |  |  |
| AD15 | 背靠式双星水池 | 1600*700*800mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板，台面后方配高度120±3mm的防溅挡板，由台面不锈钢板整体折制成型。 2.配置2个星盆水池，星盆水池底部四角为圆角，圆角R≥20mm。 3.星盆水池采用厚度≥1.0mm的不锈钢，星盆与台面满焊连接，并进行打磨抛光处理。 4.星盆水池底部配厚度≥0.8mm的38*25mm的不锈钢管作为支撑。 5.立柱采用厚度≥1.0mm的φ38mm不锈钢管，底端配不锈钢调整脚。 6.立柱离地面≥200mm处配下拉管以增强稳定性，下拉管采用厚度≥0.8mm的φ25mm不锈钢圆管。 7.每个星盆水池底部配不锈钢下水器，下水器能在2min内将满水池的水排尽。 8.配置不锈钢双温水龙头2个。 | 台 | 1 |  |  |
| AD16 | 吊天花双层架 | 1950*400*2500mm（±50mm） |  |  | 1.层板采用厚度≥1.0mm的不锈钢板折制满焊制作； 2.骨架采用厚度≥1.0mm的38*38mm不锈钢管制作； 3.各焊缝须经打磨抛光处理，抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度Ra≤3.2μm，且没有明显的划痕、锤印或烧痕； 4.产品在承受≥100kg载荷的情况下，变形量≤3mm。 | 台 | 2 |  |  |
| AD17 | 紫外线消毒灯 | 约40W |  |  | 1.采用石英玻璃灯管，无臭氧，双端铝制灯头，配可360°消毒灯座及安装吊链。 2.灯管直径≥25mm，长度≥1100mm。 3.功率≥40W/220V。 4.产品依据GB/T 19258.1-2022进行紫外线辐射照度检测，下方垂直中心1m处的紫外线辐射照度值≥140μW/cm²。 | 台 | 1 |  |  |
| AD18 | 冷冻四门高身雪柜 | 1200*750*1970mm（±50mm） |  |  | 1、内置铜管蒸发器布置合理，密度高、制冷效果好，使用寿命长； 2、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高、保温效果更好 3、柜门拉手采用不锈钢一体式这边设计，美观不易损坏，使用寿命长； 4、内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢； 5、全新一代温控器，使用数字显示、精准控温； 6、超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低； 7、使用不锈钢门衬板，密封性好，美观大方； 8、可拆卸门封条，方便更换，便于清洁； 9、制冷方式：直冷 10、温度范围：-18℃～-5℃ | 台 | 1 |  |  |
| AD19 | 冷藏四门高身雪柜 | 1200*750*1970mm（±50mm） |  |  | 1、内置铜管蒸发器布置合理，密度高、制冷效果好，使用寿命长； 2、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高、保温效果更好 3、柜门拉手采用不锈钢一体式这边设计，美观不易损坏，使用寿命长； 4、内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢； 5、全新一代温控器，使用数字显示、精准控温； 6、超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低； 7、使用不锈钢门衬板，密封性好，美观大方； 8、可拆卸门封条，方便更换，便于清洁； 9、制冷方式：直冷 10、温度范围：0℃～10℃ | 台 | 1 |  |  |
| AD20 | 粘捕式灭蝇灯 | 430*270*160mm（±50mm） |  |  | 1.电压：220V，功率：16W~30W。 2.采用无臭氧紫外线灯管，配置双灯管。 3.覆盖面积≥40㎡。 4.外壳ABS防阻燃材料，插座带3C。 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 6.随设备配≥10张粘捕纸，每张粘捕纸尺寸≥10*25cm。 | 台 | 2 |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE01 | 单门发酵箱 | 500*720*1910mm（±50mm） |  |  | 1、不锈钢材质，聚氨脂发泡保温； 3、鼓风式热风循环对流系统，全自动微电脑控制面板，温度、湿度、时间均可单独控制；玻璃视窗。 3、16盘； 4、电压/频率：220V/50Hz，额定功率：≤3KW,自动进水。 5、规格：500*720*1910mm。 | 台 | 1 |  |  |
| AE02 | 台式单缸炸炉 | 290*550*410mm（±50mm） |  |  | 1.厚实的不锈钢机身和盖板，油缸配有用油量提醒刻度标识 2.圆角造型，具有曲线美，独特的挂篮设计，方便实用，整机结构安全合理 3.可拆卸炉头，方便清洁，省心省力。 4.有不同的尺寸可供客户选购，.彩色外包装更显档次， 5豪华外箱设计，整机结构安全合理。优质的发热管，温控范围50℃一200℃，，升温快，温差少。 6.炉身豪华控制面板，增设温度表说明提示，操作方便。该机体积小，适合于多种场所使用。 | 台 | 1 |  |  |
| AE03 | 单层两盘烤箱 | 1220*870*590mm（±50mm） |  |  | 1、炉底炉面双重控制，自动控温功能，不锈钢板材制造。 2、380V/6.5KW，单层两盘。 3、防水等级：≥IPX4。 | 台 | 1 |  |  |
| AE04 | 简易工作台 | 1800*800*600mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm的优质不锈钢板折制满焊制作； 2.台面内衬厚度≥15mm的防潮板，并采用不锈钢板折制加强筋内镶边焊接； 3.层板采用厚度≥1.0mm的优质不锈钢板制作； 4.立柱采用厚度≥1.0mm的φ51不锈钢圆管； 5.立柱底端配不锈钢调整脚； 6.焊缝须经打磨抛光处理，抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度Ra≤3.2μm，且没有明显的划痕、锤印或烧痕； 7.工作台台面、层板在承受≥100kg载荷的情况下，变形量≤3mm。 | 台 | 1 |  |  |
| AE05 | 木案工作台 | 1500*700*800+120mm（±50mm） |  |  | 1.面板采用厚度≥1.2mm的优质不锈钢折制成型，面板下方衬厚度≥15mm的防潮板； 2.面板左、后、右侧设置高度在120mm~150mm的围挡，围挡厚度20mm~30mm，围挡采用厚度≥1.0mm的优质不锈钢板制作； 3.立柱采用厚度≥1.0mm的φ51mm不锈钢圆管，管脚配不锈钢调整脚； 4.立柱下方配横向拉管，拉管采用厚度≥0.8mm的38*25mm不锈钢管焊制； 5.面板、围挡、立柱、立柱拉管各部件间采用满焊连接，围挡与台面垂直度≤2mm，立柱与台面的垂直度≤5mm； 6.焊缝须经打磨抛光处理，抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度Ra≤3.2μm，且没有明显的划痕、锤印或烧痕； 7.产品承受≥100kg载荷的情况下，变形量≤3mm。 | 台 | 1 |  |  |
| AE06 | 单星盆水池 | 700*700*800+120mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板，台面后方配高度120±3mm的防溅挡板，由台面不锈钢板整体折制成型。 2.配置1个星盆水池，星盆水池底部四角为圆角，圆角R≥20mm。 3.星盆水池采用厚度≥1.0mm的不锈钢，星盆与台面满焊连接，并进行打磨抛光处理。 4.星盆水池底部配厚度≥0.8mm的38*25mm的不锈钢管作为支撑。 5.立柱采用厚度≥1.0mm的φ38mm不锈钢管，底端配不锈钢调整脚。 6.立柱离地面≥200mm处配下拉管以增强稳定性，下拉管采用厚度≥0.8mm的φ25mm不锈钢圆管。 7.每个星盆水池底部配不锈钢下水器，下水器能在2min内将满水池的水排尽。 8.配置不锈钢双温水龙头1个。 | 台 | 1 |  |  |
| AE07 | 搅拌机 | 约25L |  |  | 1、规格：≥570*440*850mm 2、电压/功率：220V/≤1.5KW 3、容积：25L。 | 台 | 1 |  |  |
| AE08 | 紫外线消毒灯 | 约40W |  |  | 1.采用石英玻璃灯管，无臭氧，双端铝制灯头，配可360°消毒灯座及安装吊链。 2.灯管直径≥25mm，长度≥1100mm。 3.功率≥40W/220V。 4.产品依据GB/T 19258.1-2022进行紫外线辐射照度检测，下方垂直中心1m处的紫外线辐射照度值≥140μW/cm²。 | 台 | 1 |  |  |
| AE09 | 燃气热水器 | 约16L |  |  | 1.点火方式：脉冲电子点火； 2.排气方式：强排式； 3.温度调节：35℃-65℃； 4.控制方式：触控式，按键式。 | 台 | 2 |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AF01 | 单孔收残台 | 1500*700*800+120mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板折制满焊制作。 2.台面内衬厚度≥15mm的防潮板，并采用不锈钢板折制加强筋内镶边焊接。 3.层板采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作。 4.立柱采用厚度≥1.0mm的φ51不锈钢圆管。 5.立柱底端配不锈钢调整脚。 6.焊缝须经打磨抛光处理，抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度Ra≤3.2μm，且没有明显的划痕、锤印或烧痕。 | 台 | 1 |  |  |
| AF02 | 双层挂墙架 | 1500*350*640mm（±50mm） |  |  | 1.层板采用厚度≥1.0mm的不锈钢板折制满焊制作； 2.骨架采用厚度≥1.0mm的38*38mm不锈钢管制作； 3.各焊缝须经打磨抛光处理，抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度Ra≤3.2μm，且没有明显的划痕、锤印或烧痕； 4.产品在承受≥100kg载荷的情况下，变形量≤3mm。 | 台 | 1 |  |  |
| AF03 | 粘捕式灭蝇灯 | 430*270*160mm（±50mm） |  |  | 1.电压：220V，功率：16W~30W。 2.采用无臭氧紫外线灯管，配置双灯管。 3.覆盖面积≥40㎡。 4.外壳ABS防阻燃材料，插座带3C。 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 6.随设备配≥10张粘捕纸，每张粘捕纸尺寸≥10*25cm。 | 台 | 1 |  |  |
| AF04 | 三星盆水池 | 1800*700*800+120mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板，台面后方配高度120±3mm的防溅挡板，由台面不锈钢板整体折制成型。 2.配置3个星盆水池，星盆水池底部四角为圆角，圆角R≥20mm。 3.星盆水池采用厚度≥1.0mm的不锈钢，星盆与台面满焊连接，并进行打磨抛光处理。 4.星盆水池底部配厚度≥0.8mm的38*25mm的不锈钢管作为支撑。 5.立柱采用厚度≥1.0mm的φ38mm不锈钢管，底端配不锈钢调整脚。 6.立柱离地面≥200mm处配下拉管以增强稳定性，下拉管采用厚度≥0.8mm的φ25mm不锈钢圆管。 7.每个星盆水池底部配不锈钢下水器，下水器能在2min内将满水池的水排尽。 8.配置不锈钢双温水龙头3个。 | 台 | 1 |  |  |
| AF05 | 双层挂墙架 | 1800*350*640mm（±50mm） |  |  | 1.层板采用厚度≥1.0mm的不锈钢板折制满焊制作； 2.骨架采用厚度≥1.0mm的38*38mm不锈钢管制作； 3.各焊缝须经打磨抛光处理，抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度Ra≤3.2μm，且没有明显的划痕、锤印或烧痕； 4.产品在承受≥100kg载荷的情况下，变形量≤3mm。 | 台 | 1 |  |  |
| AF06 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*620*1950mm（±50mm） |  |  | 1、不锈钢无指纹材质面板，板厚≥1.0mm，全发泡箱体，全钢无磁。 2、不锈钢发热管高温作业杀菌，杀菌温度≥125度，杀毒效果符合国家标准要求。 3、容量≥720L；电源：220V,功率≤4.4KW。 4、规格：1310*620*1950mm（±5%），储物筐能自由取出。 5、所投产品符合GB 17988-2024《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求，大肠杆菌的杀灭对数值均≥3.00，提供检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章。 6、所投产品符合GB 17988-2024《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求，脊髓灰质炎病毒的灭活对数值均≥4.00，提供检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |  |
| 明档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG01 | 冷藏操作台 | 1800*700*800mm（±50mm） |  |  | 1、内置铜管蒸发器布置合理，密度高、制冷效果好，使用寿命长； 2、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高、保温效果更好 3、柜门拉手采用不锈钢一体式这边设计，美观不易损坏，使用寿命长； 4、内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢； 5、全新一代温控器，使用数字显示、精准控温； 6、超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低； 7、使用不锈钢门衬板，密封性好，美观大方； 8、可拆卸门封条，方便更换，便于清洁； 9、制冷方式：直冷 10、温度范围：0℃～10℃ | 台 | 1 |  |  |
| AG02 | 单星工作柜 | 1500*700*800+120mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.2mm的不锈钢板折制满焊制作。 2.台面内衬厚度≥15mm的防潮板，并采用不锈钢板折制加强筋内镶边焊接。 3.柜体左、右、后侧采用厚度≥1.0mm的不锈钢板折制满焊制作。 4.柜内设置两层，层板与底板均采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作。 5.柜体前侧配移动柜门，柜门采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作，柜门滑动灵活不脱轨。 6.底端焊制直径≥50mm的不锈钢调整脚。 7.柜门梭拉顺畅，不得卡住。 | 台 | 1 |  |  |
| AG03 | 吧台制冰机 | 900*700*800mm（±50mm） |  |  | 1、采用不锈钢材质，造型美观、坚固、实用； 2、电脑板智能控制，自动制冰、自动落冰、自动清洗、故障报警； 3、一体式制冰机采用下拉门设计、节约空间、易于取冰；前置式空气过滤网、易于清洗，保证机器更好制冰； 4、环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染；环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温性能更好； 5、日产冰量：120KG； 6、储冰量：60KG； 7、功率：720W/220V。 | 台 | 1 |  |  |
| AG04 | 净水器 | 405*192*465mm（±50mm） |  |  | 1.电源：约220/50HZ； 2.额定功率：≤120W； 3.净水流里：约60L/H； 4.进水压力：0.1-0.4MPA； 5.适用水源：市政自来水； 6.滤芯：PP熔喷棉+椰壳颗粒活性炭+椰壳压缩活性炭+RO膜+后置烧结活性炭。 | 台 | 1 |  |  |
| AG05 | 挂墙柜 | 1200*400*600mm（±50mm） |  |  | 1.柜体采用厚度≥1.0mm的不锈钢板折制满焊制作； 2.梭拉门采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作； 3.梭拉门选用下滑道式专用铜滑轮，梭拉灵活不脱轨； 4.吊柜背板四角开孔，采用不锈钢内膨胀螺栓与墙面隐蔽式固定安装； 5.各焊缝须经打磨抛光处理，抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度Ra≤3.2μm，且没有明显的划痕、锤印或烧痕； 6.产品在承受≥100kg载荷的情况下，变形量≤3mm。 | 台 | 1 |  |  |
| AG06 | 洗手星 | 400*300*500mm（±50mm） |  |  | 1.台面采用厚度≥1.0mm的不锈钢板，台面后方配100±3mm的防溅挡板，由台面不锈钢板整体折制成型。 2.配置星盆水池一个，星盆水池底部四角为圆角，圆角R≥20mm。 3.星盆水池采用厚度≥1.0mm的不锈钢，星盆与台面满焊连接，并进行打磨抛光处理。 4.星盆水池底部配不锈钢下水器，下水器能在2min内将满水池的水排尽。 5.配感应水龙头一个。 | 台 | 1 |  |  |
| AG07 | 紫外线消毒灯 | 约40W |  |  | 1.采用石英玻璃灯管，无臭氧，双端铝制灯头，配可360°消毒灯座及安装吊链。 2.灯管直径≥25mm，长度≥1100mm。 3.功率≥40W/220V。 4.产品依据GB/T 19258.1-2022进行紫外线辐射照度检测，下方垂直中心1m处的紫外线辐射照度值≥140μW/cm²。 | 台 | 1 |  |  |
| 排油烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OF01 | 油烟净化一体机 | 5400*1300*1000mm（±50mm） |  |  | 1.整体由烟罩、净化电场、风机、配电箱等部分组成，外壳采用厚度≥1.0mm的201不锈钢制作，净化电场采用铝镁合金或不锈钢制作，不得采用镀锌板；设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定。 2.电源：三相五线制380V，功率：≤12kw。 3.风阻：≤130Pa，风口尺寸：400*400mm（±5mm），风口方向：可前、后、上、左 右5个方向调节安装出风口。 4.上下分体结构，分为净化主机、吸烟罩和风机等，各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 5.前置有五级净化，风管无油。一级净化为旋流分离，二级净化为气流均布，三级净化为一级净化，四级为二级净化，五极为UV光解除味，额定风量下净化效力≥95%。 6.采用智能数字电源， 能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式；带有智能LED液晶显示屏（智能控制面板），并可一键启动，智能诊断，工作状态显示； 7.产品依据GB/T 14295-2019、GB 3095-2012检测，(0.3-1.0)μm、(1.0-3.0)μm、(3.0-10）μm计数效率分别高于93%、95%、97%，空气污染物限量氟化物未检出，二氧化硫低于6.5μg/m³，二氧化氮不高于12.5μg/m³，一氧化碳低于2mg/m³，提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告佐证。 | 台 | 1 |  |  |
| OF02 | 油烟净化一体机 | 2400*1100*1000mm（±50mm） |  |  | 1.整体由烟罩、净化电场、风机、配电箱等部分组成，外壳采用厚度≥1.0mm的201不锈钢制作，净化电场采用铝镁合金或不锈钢制作，不得采用镀锌板；设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定。 2.电源：三相五线制380V，功率：≤12kw。 3.风阻：≤130Pa，风口尺寸：400*400mm（±5mm），风口方向：可前、后、上、左 右5个方向调节安装出风口。 4.上下分体结构，分为净化主机、吸烟罩和风机等，各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 5.前置有五级净化，风管无油。一级净化为旋流分离，二级净化为气流均布，三级净化为一级净化，四级为二级净化，五极为UV光解除味，额定风量下净化效力≥95%。 6.采用智能数字电源， 能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式；带有智能LED液晶显示屏（智能控制面板），并可一键启动，智能诊断，工作状态显示； 7.产品依据GB/T 14295-2019、GB 3095-2012检测，(0.3-1.0)μm、(1.0-3.0)μm、(3.0-10）μm计数效率分别高于93%、95%、97%，空气污染物限量氟化物未检出，二氧化硫低于6.5μg/m³，二氧化氮不高于12.5μg/m³，一氧化碳低于2mg/m³，提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告佐证。 | 台 | 1 |  |  |
| OF03 | 不锈钢挂墙板 | 定制 |  |  | 1.釆用1.0mm不锈钢板制作； 2.背后用25*25不锈钢方管焊接支撑。 | 平方米 | 15 |  |  |
| OF04 | 不锈钢烟罩封板 | 定制 |  |  | 1.釆用1.2mm的304#不锈钢板制作； 2.采用25*25不锈钢方管焊接固定； 3.封板为活动抽拉式结构，方便后期维护清洗。 | 平方米 | 12 |  |  |
| OF05 | 不锈钢油烟风管 | 定制 |  |  | 1.采用厚度≥1.0mm的不锈钢板制作； 2.双面压筋加强处理； 3.采用角钢法兰连接； 4.角钢与风管间的连接采用铆（压）接的方式； 5.风管法兰间的连接采用M8螺栓连接，法兰与法兰间需用密封胶密封； 6.配角钢吊架、镀锌通丝吊杆、锚胀螺栓等安装配件。 | 平方米 | 60 |  |  |
| OF06 | 不锈钢防火阀 | 400*400mm（±50mm） |  |  | 1.150℃； 2.1.0mm不锈钢板制作，有效隔断火势与烟气向风管蔓延的通路，确保安全性，机械式控制。 | 个 | 4 |  |  |
| OF07 | 不锈钢止回阀 | 400*400mm（±50mm） |  |  | 1.1.0mm不锈钢材质； 2.防止风回流串流； 3.现场采用密封胶定制安装密封； | 个 | 4 |  |  |
| OF08 | 不锈钢防虫网 | 700*700mm（±50mm） |  |  | 不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OT01 | 平板车 | 850*600*850mm（±50mm） |  |  | 1.面板采用厚度≥1.2mm的优质不锈钢制作； 2.平板车骨架采用厚度≥3mm的∠40角钢满焊制作； 3.立柱采用厚度≥1.0mm的38*25mm不锈钢管焊制； 4.把手采用厚度≥1.0mm的φ32mm不锈钢圆管焊制； 5.焊接为满焊，焊缝须经打磨抛光处理，抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度Ra≤3.2μm，且没有明显的划痕、锤印或烧痕。 | 台 | 2 |  |  |
| OT02 | 三层餐车 | 900*500*900mm（±50mm） |  |  | PE材质，黑色三层，配四个静音脚轮 | 台 | 2 |  |  |
| 以上合计 ：_________元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1.供应商所报产品均需响应项目要求的技术参数。 2.所有报价均用人民币表示,所报价格完成该项目的总价格，含货物采购、人工、材料、机械、制造、包装、运输、安装、调试、检测、试验、管理、保险、利润、税费、验收合格交付使用、质保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的全部费用。 报价单位： （盖单位公章） 联 系 人： 电 话： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |